附件10

人形机器人（二足）任务挑战赛方案

人形机器人，其高度可编程性和拟人化设计，能更直观地连接抽象代码与真实世界，通过编程、互动和项目实践，能够显著提升学生的多项核心能力，包含以下核心能力：编程与计算思维、科学与工程实践能力、创新与批判性思维、团队协作与沟通、数学与空间思维、情感与社交技能、人工智能与未来技能等。通过“做中学”，学生不仅能掌握技术，更培养了面向未来的综合素养。

为规范人形机器人（二足）任务挑战赛（以下简称“比赛”）的组织与实施，确保赛事公平、公正、有序开展，特制定本方案。

一、比赛场景综述

比赛设备必须是两足（非轮式）机器人，机器人平台需满足以下条件：机器人身高不得超过45cm,机器人外形必须是类人型，由四肢、躯干、头等几部分组成,要求采用双足步态行走、移动方式完成各项任务，不能是轮式或者其他形式的机器人，机器人必须使用电池供电。在不影响正常比赛的基础上，机器人可进行个性化的装饰，以增强其表现和易识别性，但装饰不能损坏场地，否则裁判有权要求整改，机器人需要由大赛组委确认是否符合参赛条件。

每支参赛队伍仅有一次适应场地练习机会，练习时长不超过10分钟，具体时间由组委会统一安排。

二、任务规则与得分标准

比赛任务分别是“特技展示”“机器人竞速”“人脸识别”“越过障碍墙”“躲避障碍物”“拆除易燃物”“人工智能搬运”。比赛总分为100分（详见比赛任务及分值表）。机器人完成一个赛道的任务后，使用遥控器控制机器人到达下一个赛道，机器人在比赛过程中仅有机器人竞速部分（机器人超出）两侧边线扣分，其余边线均不扣分。

比赛任务及分值表

| 分类 | 任务 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 赛道一 | 特技展示 | 10 |
|  | 机器人竞速 | 10 |
|  | 人脸识别 | 10 |
| 赛道二 | 翻越障碍墙 | 20 |
|  | 躲避障碍物 | 10 |
|  | 拆除易燃物 | 15 |
| 赛道三 | 人工智能搬运 | 25 |

（一）特技展示

任务描述：此任务规定四个特技动作，分别是“自定义鞠躬”、“自定义单脚独立”、“翻跟斗”和“左体侧运动”，参赛队员使用遥控器一键启动程序，依次按顺序完成以上特技动作展示。

特技动作包含两个自定义动作和两个动作库动作，自定义动作需参赛队员现场调试完成。若展示过程中机器人摔倒，视为该任务挑战结束。

要求和得分：

●机器人每完成一个自定义动作，得3分；

●机器人每完成一个动作库动作，得2分。

（二）机器人竞速

任务描述：用遥控器一键启动控制机器人在跑道上完成步态测试，限制60S内通过，超时计0分。步态测试内容为以双足自由移动方式通过500mm×800mm跑道。

此任务为遥控器一键启动项目程序，在任务执行过程中不能使用遥控器控制机器人完成任务。

要求和得分：

●机器人完成步态测试，且未出两侧边界线，得10分；

●机器人完成步态测试，但出两侧边界线，得5分；

●机器人未完成步态测试或机器人双脚完全两侧出边界线，则该项任务不得分。

（三）人脸识别

任务描述：任务开始后，机器人进入人脸识别状态，机器人通过摄像头自主进行识别，识别为男性时执行“自定义鞠躬”动作并播放“先生，您好！”音频；识别为女性时执行“自定义飞吻”动作并播放“您好，女士！”音频。

此任务为遥控器一键启动项目程序，在任务执行过程中不能使用遥控器控制机器人完成任务。

要求和得分：

●正确识别男性/女性，并完成规定动作，得5分；

●正确识别男性/女性，并播放规定音频，得5分。

（四）越过障碍墙

任务描述：此阶段中有一个长高分别为128mm*80mm并粘贴红色胶带（贴于矮墙正面）作为标记的障碍墙，一键启动机器人，机器人由站立状态越过障碍墙并保持站立状态（机器人如发生摔倒要求在60S内重新站立），则视为挑战成功。

要求和得分：

●中职组：要求参赛队员可在此任务区开始线控制机器人走到障碍墙位置，一键启动越过障碍墙;高职组：要求参赛队员须在任务区1号起始线一键启动控制机器人越过障碍墙；本科组：要求参赛队员须现场抽签决定在任务区1或2号起始线一键启动控制机器人越过障碍墙；

此任务高职组和本科组为遥控器一键启动项目程序，在任务执行过程中不能使用遥控器控制机器人完成任务。

●机器人成功越过障碍，得20分；

●若机器人越过障碍墙后障碍墙跌倒，扣10分；

●若机器人越过障碍墙后未恢复站立状态，扣10分。

（五）躲避障碍物

任务描述：此阶段为500mm×1100mm的跑道，在跑道上随机位置摆放10个直径为20mm的圆柱形障碍物，使用遥控器控制机器人走过障碍区且不碰到障碍物，则视为挑战成功。

要求和得分：

●机器人成功通过跑道且没有碰倒障碍物，得10分；每碰倒一个障碍物扣1分。

（六）拆除易燃物

任务描述：此阶段中有一个圆柱形易燃物（红色）及一个圆柱形非易燃物（绿色），参赛队员须在此任务区起始线一键启动机器人程序，机器人通过视觉自主识别易燃物，成功移除（打倒）易燃物且非易燃物处于站立状态，同时机器人发出“移除易燃物”声音视为该任务挑战成功（易燃物默认在非易燃物右边5mm±3mm位置）。

要求和得分：

●机器人成功移除易燃物，得10分；

●机器人移除易燃物后，成功发出规定声音，得5分；

●移除易燃物过程中如果非易燃物被打倒，扣5分。

（七）人工智能搬运

任务描述：任务开始时方块放置区随机放有红色、黄色、绿色三种颜色的物块，机器人需要自主识别红色物块所在位置，然后自主将红色物块拿起（物块须完全离地），并将其搬运至前方的目标放置区地面，即表示完成该任务。

此任务为遥控器一键启动项目程序，在任务执行过程中不能使用遥控器控制机器人完成任务。

要求和得分：

●中职组：机器人需从1号起点出发，红色方块默认在上方；

高职组：现场抽签决定机器人1-3号起点位置，红色方块默认在中间；

本科组：现场抽签决定机器人1-3号起点位置，红色方块位置随机分配；

●机器人成功拿起红色物块，得10分；

●机器人成功将红色物块完全放置在目标区内，得15分；

注：机器人将红色物块部分放置在目标区内，若物块压边界线，得10分；机器人将红色物块放置在目标区外，则搬运方块不得分。

三、比赛流程

（一）赛前准备

每支参赛团队根据赛前分配的阵营提前进入准备区，每个队伍有10分钟的调试时间，调试时间结束后禁止继续调试设备，完成机器人调试后并向裁判报告“准备就绪”。

（二）比赛过程

“准备就绪”的参赛团队携带机器人进入比赛区，操作员将机器人置于起点处，并示意裁判团队已经准备开始。正式比赛时单场比赛的时间限制为12分钟。

裁判宣告“比赛开始”，并同时启动计时装置。宣告比赛开始后，操作员才能启动机器人。操作员如抢先启动机器人，将被裁判警告；如再次抢先启动机器人，将被取消参赛资格。

从比赛开始至结束，只有操作员可以进入场地、按规定操作机器人。比赛中，除操作员之外的任何其它人不能以任何方式操作机器人。如违反，将被取消参赛资格。

操作员保证自己的所有操作符合比赛规则。如果被发现有任何操作不符合比赛规则，参赛团队将被取消参赛资格。

在比赛中，当下列条件之一满足时，本轮比赛结束：

●比赛双方各自完成全部项目（具体完成条件见任务描述）；

●用满12分钟未完成全部任务或选手申请结束比赛；

●比赛中，参赛队员违反其他比赛规则；

●机器人损坏，在1分钟内无法恢复且不能继续比赛。

每支参赛团队有两次机会进行挑战，取两轮比赛得分多的一次计为比赛成绩，两次机会之间参赛团队没有调试时间。

●最终成绩的排序根据选手竞赛总分评定，结果从高到低依次排定，若任务得分相同时，竞赛用时少的优先。

（三）比赛结束

裁判按规则宣告“比赛结束”，并停止计时装置。计时装置显示完成总时间。

比赛结束后，裁判负责按规则计算成绩和填写成绩单，参赛团队确认自己的成绩单，参赛团队须携带机器人离场。

四、竞赛成绩评定办法

（一）裁判队伍组成

成绩评定实行裁判长负责制，裁判组独立完成成绩评定工作。裁判组由竞赛裁判经验丰富的人员组成。

（二）裁判评分方法

赛前组织裁判培训，统一各比赛项目的评分细则。现场比赛期间，各裁判根据评分标准独立打分，不得相互讨论，不得干扰其他裁判打分。由各组裁判逐项分组评判，选手各项得分相加之和为各队参赛选手的最终比赛成绩。

（三）成绩产生方法

为保证公开、公平、公正、透明地进行成绩评定，在裁判员的评分中，两轮最高分作为选手最终得分，每名选手最后成绩组成如下表。具体分值设置与成绩评定标准如下。

总成绩相同时以比赛用时短者名次在前。

（四）成绩确认、审核方法

各裁判员首先审核自身对选手的原始打分成绩，并签名，选手确认成绩并签名；裁判长对所有裁判员的打分成绩进行审核，并签名。

人形机器人（二足）任务挑战赛评分表

参赛团队                   参赛组别

| 任务项 | 分值 | 完成情况 | 第一轮 | 第二轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特技展示 | 10 | 自定义鞠躬(3分) |  |  |
|  |  | 自定义单脚独立(3分) |  |  |
|  |  | 翻跟斗(2分) |  |  |
|  |  | 左体侧运动(2分) |  |  |
| 机器人竞速 | 10 | 机器人完成步态测试且未两侧出边线(10分) |  |  |
|  |  | 机器人完成步态测试但是双脚未完全出两侧边线(5分) |  |  |
|  |  | 未完成步态测试或机器人双脚完全出两侧边线(0分) |  |  |
| 人脸识别 | 10 | 正确识别男性/女性，并完成规定动作(5分) |  |  |
|  |  | 正确识别男性/女性，并播放规定音频(5分) |  |  |
| 翻越障碍墙 | 20 | 机器人成功越过障碍(20分) |  |  |
|  |  | 机器人越过后未能恢复站立状态，扣10分 |  |  |
|  |  | 机器人越过过程中障碍墙倒下，扣10分 |  |  |
| 躲避障碍物 | 10 | 机器人成功通过障碍路段(10分) |  |  |
|  |  | 每碰倒一个障碍物扣1分 |  |  |
| 拆除易燃物 | 15 | 机器人成功移除易燃物（10分） |  |  |
|  |  | 机器人移除易燃物后成功播放指定声音（5分） |  |  |
|  |  | 移除易燃物过程中非易燃物被打倒，扣5分 |  |  |
| 人工智能搬运 | 25 | 机器人成功拿起红色物块（10分） |  |  |
|  |  | 机器人成功将物块放至目标区域（15分） |  |  |
|  |  | 物块未完全放置进目标区域（10分） |  |  |
|  |  | 物块被放置在目标区域外（0分） |  |  |
| 总得分 | 100 | 每个参赛团队取两次成绩中的最好成绩作为最终成绩 |  |  |
| 比赛用时 | 每轮的比赛的最长时间为12分钟 |  |  |  |

裁判签字：                           操作者签字：